LED电子显示屏的维护和保养

常见简单故障排除

现像 1.：显示屏不亮

◆检查显示屏是否有电，开关电源的指示灯是否正常亮。

◆检查发送卡的绿色信号灯有没有闪烁。

◆显卡的设置是不是正常，FDP 是否打开。

◆接收卡上的信号灯有没有正常闪烁。

现像 2.：显示屏花屏或闪烁

◆DIV 线是否插好。

◆网线有没有短路或断线。

◆显示器的屏幕刷新频率是不是设在 6H。0Z

◆是不是网线传输的距离超长了引起闪烁

现像 3.：显示屏的某一块黑屏

◆检查是不是刚好一个接收卡的位置不亮，查接收卡电压是否有 5，输入到接收卡V

的网线是否正常，

◆如果是一块单元板不亮则查输入到单元板的排线有没有松脱，

现像 4.：播放不了 DDV 或影音文件

◆计算机没有安装影音文件播放器。

◆播放器本身不支持此文件格式。

◆可安 WNV 或 PWRV 播放器。IDD OEDD

注：关于 LDE 显示屏系统控制软件的使用请参照随屏附带的系统软件光碟。